Technická správa

- charakteristika územia

Riešený objekt sa nachádza v lokalite Vojenský Dvor na juhovýchodnom okraji Bratislavy MČ Petržalka v priamom kontakte s hranicou s Rakúskom. V súčasnej dobe je umožnený hlavný prístup do lokality komunikáciou Kopčianska ul. Lokalita je často navštevovaná návštevníkmi vojenského cintorína a veliteľského bunkra z 2.svetovej vojny. Riešeným územím prechádzajú cykloturistické trasy. Svojim riešením vhodne doplní a podporí pás zelene pozdĺž štátnej hranice.

Pozemok je obdĺžnikového tvaru z južnej a východnej strany prístupný komunikáciou, z ostatných strán ohraničený ďalšími pozemkami.

Na pozemku stavby sa momentáne nenachádzajú žiadne iné stavby.

Riešený objekt SO.3.1 Cvičné odpalisko leží v centrálnej časti areálu.

- úČel objektu, účelové jednotky

Cvičné golfové odpalisko je tvorené jednopodlažným objektom s pôdorysným rozmerom 81,0m x 6,0m, ktorý umožňuje nácvik súčasne 30 golfistom. Celková dĺžka odpaliska umožňuje nácvik odpalu do vzdialenosti 250m. Odpalisko bude z troch strán oplotené ochrannou sieťou minimálnej výšky 9,0m. Objekt cvičného golfového odpaliska bude zrealizovaný z montovanej, pozinkovanej oceľovej konštrukcie doplnenej drevenými prvkami.

3.  architektonické, výtvarné a funkčné riešenie

Cvičné golfové odpalisko bude tréningovým zariadením. Ako také nevyžaduje kvalitu trávnatého povrchu ako štandardné golfové ihriská. Plocha odpaliska bude zatrávnená s druhovým zložením, hnojená štandardnými ekologickými hnojivami. Využívaná bude aj kompostovaná tráva zbieraná pri kosení areálu.

Plocha odpaliska bude polievaná vodou z vŕtaných studní.

V severnej časti odpaliska je umiestnený sklad.

Ku cvičnému odpalisku budú privedené vývody 400V a 230V pre napojenie zásuviek. Zásuvkové okruhy a vývody budú v rozvádzači istené prúdovými chráničmi. Zásuvky vo vonkajších priestoroch budú vybavené krytkou.

Zapínanie osvetlenia bude rozdelené do jednotlivých okruhov/dráh jednopólovými, sériovými, či striedavými spínačmi, resp. prepínačmi, či so snímačmi prítomnosti. Spodná hrana spínačov bude osadená 1300 mm od podlahy. Na osvetlenie budú použité nástenné či povrchové svietidlá. Svietidlá bude dopĺňať vonkajšie areálové osvetlenie.

4.  stavebno-technické riešenie

4.1   	základy

Základové betónové pásy objektu sú navrhované ako 1 samostatný dilatačný celok. Objekt je 			založený v hĺbke cca 1m pod jestvujúcim terénom po obvode.

4.2   	zvislé konštrukcie

Nosné prvky sú navrhnuté z oceľových pozinkovaných profilov, ukotvených do základových pásov a pätiek.

4.3   	zastrešenie

Objekt je zastrešený plochou strechou vytvorenou pomocou drevených hranolov a debnenia

4.4   	izolácie

Izolácia proti vode

Ako izolácia na streche je navrhnutá PVC fólia Fatrafol 814 – pochôdzna strecha.

#### 4.5   	podlahy

Ako nášľapná vrstva odpaliska  je  navrhovaná betónová doska, pohľadová.

4.6	ZÁMOČNÍCKE VÝROBKY

Zámočnícke výrobky sú navrhnuté s povrchovou úpravou pozink.

4.7 	Klampiarske výrobky

Klampiarske výrobky sú navrhnuté z poplastovaného plechu, RAL 7016

Finálne povrchové úpravy budú upresnené v procese realizácie stavby.

5. podmienky zabezpečenia stability objektu

Stabilita objektu je zabezpečená použitím štandardných stavebných materiálov s certifikovanými vlastnosťami. Celkové statické riešenie tvorí samostatnú prílohu tohto projektu.

6. bezpečnosť a ochrana Zdravia

Pri prácach je potrebné dodržiavať  vyhl. SÚBP a SBÚ č. 374/90 Zz a všetky náväzné vyhlášky a predpisy vrátane noriem STN. Pred začatím prác nechá investor vytýčiť všetky podzemné inžinierske vedenia a zariadenia. Výkopy budú otvorené len na nevyhnutnú dobu potrebnú na zrealizovanie základových konštrukcií. Výkopy budú ohradené..

Vypracoval : Ing.arch. Michal Kostka, 08/2021